目录

一、排污单位概况	1

（一）排污单位基本情况介绍	1

（二）生产工艺简述	3

（三）污染物产生、治理和排放情况	3

二、排污单位自行监测开展情况简介	6

（一）自行监测方案编制依据	6

（二）监测手段和开展方式	6

（三）自动监测情况	7

三、监测内容	8

（一）废气监测	8

（二）废水监测	11

（三）厂界噪声监测	13

（四）排污单位周边环境质量监测	15

四、自行监测质量控制	19

（一）手工监测质量保证	19

（二）自动监测质量保证	20

五、执行标准	21

六、委托监测情况	23

七、信息记录和报告	23

（一）信息记录	23

（二）信息报告	24

（三）应急报告	24

八、自行监测信息公布	25

（一）公布方式	25

（二）公布内容	25

（三）公布时限	26

# 一、排污单位概况

## （一）排污单位基本情况介绍

山西阳光焦化（集团）华升电力有限公司是阳光焦化集团股份有限公司的控股子公司，地处河津市境内，北依与梁山、西邻黄河水，交通便捷，位置优越。占地面积约6公顷，现职工人数107人，是一座集发供电、供热及环保为一体的资源综合型自备电厂。公司从2002年开始筹建，拥有2台燃煤机组配套3台75t/h循环流化床锅炉，1台燃气机组配套1台75t/h锅炉，装机容量为3×12MW。燃煤机组于2004年12月开始投运，燃气机组于2014年7月竣工2018年1月验收后计划利用剩余的焦炉煤气进行发电，以解决焦化多余煤气消化问题。三大主机燃煤锅炉选用济南锅炉厂制造YG-75/3.82-M12型循环流化床锅炉三台，煤气锅炉选用唐山信德锅炉集团有限公司制造的XD-75/3.82-Qj， 锅炉出力均为75t/h，汽轮机选用青岛捷能汽轮机厂生产的C12-3.43/0.785 型抽汽凝汽式汽轮机三台，山东济南发电机厂生产的 QF-15-2 型发电机，发电机出力为15MW。整体设备先进，工艺精密，整套系统采用DCS及电气自动化控制，自动化程度高。

2001年8月山西省经济贸易委员会以晋经贸投资（2001）86号文件对山西阳光焦化集团煤矸石发电项目批准成立。同年12月委托化学工业第二设计院编制完成《山西阳光焦化（集团）有限公司易地技改工程环境影响报告书》，山西省环保局于2002年1月以晋环函[2002]28号文件对该项目的环境影响报告书进行了批复。该工程于2003年1月开工建设，2004年11月竣工投入试生产。2006年9月山西省环保局组织运城市环保局、河津市环保局等单位予以竣工验收,准予投入运行。运城市生态环境局于2017年6月28日颁发本公司排污许可证，编号：91140882767122046B001P。

## （二）生产工艺简述

把经过配比的煤及矸石送入锅炉内进行燃烧，将经过处理的水加热成高温高压蒸汽，将热能转变为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转变为电能。电能升压后进电网输出。汽轮机排汽进入凝汽器与循环水进行换热后冷凝成水，进入凝结水箱后经处理后重复利用，循环水通过凉水塔冷却后进行再循环。锅炉产生的烟气经脱硫、除尘系统后通过烟囱排放；除尘灰经气力输送到灰库贮灰罐贮存，炉渣经由水浸式刮板捞渣机直接收集捞出，经脱水仓脱水，灰渣部分综合利用,部分进行灰场填埋。

## （三）污染物产生、治理和排放情况

1、废气治理措施：

4台75t/h循环流化床锅炉主要污染物是SO2、NOX、烟尘。其中3台燃煤锅炉采用低氮燃烧+SNCR脱硝工艺+电布袋除尘+石灰石—石膏法脱硫工艺，3台燃煤锅炉分别配备建设脱硫脱硝除尘设施，处理后的烟气分别经烟气脱硫塔排气筒排放，均稳定达到《山西省燃煤电厂大气污染排放标准》DB14/T 1703-2018超低排放标准；燃气锅炉暂未启用，设施和提标项目正在筹备中。

废气污染因子及处理措施见表1-1。

表1-1              企业废气处理设施建设及治理情况一览表

| 序号 | 污染源名称 | 排放 方式 | 排放口数量 | 监测 因子 | 处理设施 | 排放口 编号 | 排气筒 高度 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#脱硫塔出口 | 有组织 | 1 | SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度 | 高效低氮燃烧器＋SNCR脱硝+电、布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫 | DA001 | 50 | 大气 环境 |
| 2 | 2#脱硫塔出口 | 有组织 | 1 | SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度 | 高效低氮燃烧器＋SNCR脱硝+电、布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫 | DA002 | 50 | 大气 环境 |
| 3 | 煤气锅炉排放口 | 有组织 | 1 | SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度 | 使用焦化二级脱硫后煤气 | DA004 | 80 | 大气 环境 |
| 4 | 破碎除尘器出口 | 有组织 | 1 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | DA005 | 18 | 大气 环境 |
| 5 | 灰库除尘器出口 | 有组织 | — | 颗粒物 | 袋式除尘器 | DA006 | 15 | 密封 |
| 6 | 3#脱硫塔出口 | 有组织 | 1 | 颗粒物 | 高效低氮燃烧器＋SNCR脱硝+电、布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫 | DA007 | 50 | 大气 环境 |
| 7 | 石灰石筒仓除尘器出口 | 有组织 | — | 颗粒物 | 袋式除尘器 | DA008 | 16 | 密封 |
| 8 | 渣库除尘器出口 | 有组织 | — | 颗粒物 | 袋式除尘器 | DA009 | 15 | 密封 |
| 9 | 煤场 | 无组织 | — | 颗粒物 | 密闭 | — | — | 全密闭 |
| 10 | 灰场 | 无组织 | — | 颗粒物 | 定期洒水 | — | — | 全密闭 |
| 11 | 油罐 | 无组织 | — | 非甲烷总烃 | — | — | — | 大气 环境 |
| 12 | 氨水罐 | 无组织 | — | 氨 | — | — | — | 大气 环境 |

2、废水治理设施：

本企业中水处理装置，将处理后水循环利用，其污水全部用于阳光焦化集团股份有限公司进行熄焦，外排废水为凉水塔排放的循环冷却水。

本项目废水治理及排放情况见表1-2。

表1-2              企业废水处理设施建设及治理情况一览表

| 序号 | 污染源 名称 | 污染因子 | 处理设施 | 排放口 编号 | 排放方式/ 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却系统、超滤浓水总排口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体（全盐类）、 | — | DW001 | 间断排放、排至遮马峪河 | 排放期间流量不稳定，但有周期性规律 |
| 2 | 生活污水 | 化学需氧量、pH值、悬浮物、氨氮、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚 | — | DW002 | 不外排 | 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 3 | 脱硫废水 | 总镉、总汞、pH、总砷、总铅 | 循环利用 | DW003 | 回用 | — |

3、噪声防治措施：

主要噪声源：破碎机、锅炉排汽噪声，汽轮机、发电机、引风机。汽轮发电机采取室内布置加隔声罩，排风机加消声设施，锅炉排汽加消声器。

4、固废防治措施：

采用正压浓相气力除尘系统。静电加布袋除尘器灰斗的排灰进入各自灰斗下安装的输灰器后，由压缩空气通过管道将灰输送到灰库，然后采用专门汽车运往渣场或综合利用。

锅炉排出的渣经刮板捞渣机捞出后并经其斜升脱水段脱水后，送入设置于锅炉房外的渣仓内。在渣仓内静置脱水后，由自卸汽车运往灰场或供综合利用。

脱水后的石膏由卸料段导向后落至石膏库内。最终由装载机装车后，由自卸汽车运往灰场或供综合利用。

# 二、排污单位自行监测开展情况简介

## （一）自行监测方案编制依据

1、依据《运城市2019年重点排污单位名录》，我单位属重点排污单位；依据《固定污染源排许可分类管理名录（2019年版），我单位为重点管理单位。

2、自行监测方案依据《排污单位自行监测技术指南 （火力发电及锅炉）HJ820-2017》和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ42-2018)等编制。

## （二）监测手段和开展方式

1、为履行企业自行监测的职责，我公司采取自动监测和手工监测相结合，手工监测委托第三方开展监测工作，自动监测项目包括锅炉废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。

手工监测项目包括1#、2#、3#脱硫塔废气中汞及其化合物、烟气黑度，破碎除尘出口的颗粒物，厂界无组织的颗粒物，油罐区、厂界无组织的非甲烷总烃，氨区无组织的氨，上市沟填埋场无组织的颗粒物和二氧化硫，循环冷却系统、超滤浓水总排口的pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体（全盐类），脱硫废水的总镉、总汞、pH、总砷、总铅，噪声。

## （三）自动监测情况

我公司已安装自动在线监测设备并采用该数据作为自行监测数据，如果自动监测设备故障，手工监测每天四次，自动监测与生态环境主管部门联网，公司自动监测设备运营维护商为山西毅诚科信科技有限公司。（煤气锅炉暂未启用，在线设施正在建设中）

表2-1    自动在线监测设备一览表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测方法及依据 |  | 监测设备名称型号 | 设备厂家 | 是否联网 | 是否验收 | 运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定污染源废气 | 1#脱硫塔出口 | 二氧化硫、 氮氧化物 | 《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测（HJ76-2017） | 非分散红外吸收法 | CEMS-2000 | 杭州聚光 | 是 | 是 | 山西翼城科信科技有限公司 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 激光前散射法 | SynspecPM |  | 是 | 是 |  |
| 2 |  | 2#脱硫塔出口 | 二氧化硫、 氮氧化物 |  | 非分散红外吸收法 | CEMS-2000 | 杭州聚光 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 激光前散射法 | SynspecPM |  | 是 | 是 |  |
| 3 |  | 3#脱硫塔出口 | 二氧化硫、 氮氧化物 |  | 非分散红外吸收法 | CEMS-2000 | 杭州聚光 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 激光前散射法 | SynspecPM |  | 是 | 是 |  |
| 4 |  | 煤气锅炉排放口（未启用） | 二氧化硫、 氮氧化物 |  | — | — | — | 否 | 否 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | — | — |  | 否 | 否 |  |
| 5 | 废水 | 循环冷却系统、超滤浓水总排口 | 化学需氧量 | HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》 | 重铬酸钾法 | COD-2000 | 杭州聚光 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 纳氏试剂光度法 | NH3N-2000 |  | 是 | 是 |  |

# 三、监测内容

## （一）废气监测

1、废气监测内容

废气排放源主要是脱硫塔废气。监测点位、监测项目及监测频次见表3-1、3-2。（煤气锅炉暂未启用）

表3-1    废气污染源手工监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 污染源 名称 | 排放口名称 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 频次 | 样品 个数 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定源 废气 | 1#脱硫塔 | DA001 | 排气 筒上 | 烟气黑度、 汞及其化合物 | 每季一次， 每次一天 | 每次非连续采样至少3个 | 同步记录工况负荷、烟气参数等 |
| 2 |  | 2#脱硫塔 | DA002 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3#脱硫塔 | DA007 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 破碎除尘出口 | DA005 |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  | 煤气锅炉排放口 （暂未启用） | DA004 |  | 烟气黑度 |  |  |  |
| 5 | 无组织 | 厂界 | / | 上风向1个参照点、下风向4 个监控点 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 每季一次， 每次一天 | 每次采样至少4个 | 同步记录风速、风向、气温、气压等 |
| 6 |  | 氨区 | / | 上风向1个参照点、下风向4 个监控点 | 氨 |  |  |  |
| 7 |  | 油库区 | / | 上风向1个参照点、下风向4 个监控点 | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 8 |  | 上市沟填埋场 | / | 上风向1个参照点、下风向4 个监控点 | 颗粒物、二氧化硫 | 1次/月 1天/次 |  |  |

表3-2    废气污染源自动监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 污染源名称 | 排放口 编号 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定源 废气 | 1#脱硫塔 | DA001 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 每小时1次 | 同步监测工况负荷、烟气参数等 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 每小时1次 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 每小时1次 |  |
| 2 |  | 2#脱硫塔 | DA002 |  | 二氧化硫 | 每小时1次 | 同步监测工况负荷、烟气参数等 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 每小时1次 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 每小时1次 |  |
| 3 |  | 3#脱硫塔 | DA007 |  | 二氧化硫 | 每小时1次 | 同步监测工况负荷、烟气参数等 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 每小时1次 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 每小时1次 |  |

- 废气手工监测点位图

固定源废气见图1、图2；无组织监测点位示意图见图3

静电除尘器

燃煤锅炉

Φ=2.0m

10m

35m

50m

图1      1#、2#、3#燃煤锅炉脱硫出口监测点位示意图

布袋除尘器

布袋除尘器

Φ=0.6m

1.5m

18m

布袋除尘器

4m

破

碎

机

图2         破碎除尘器出口监测点位示意图

华升电力厂址

○

○

○

○

○

风向

图3      厂界无组织监测点位示意图

○：无组织监测点位

氨区

○

○

○

○

○

风向

图4       氨区无组织监测点位示意图

○：无组织监测点位

油罐区

○

○

○

○

○

风向

图5      油罐区无组织监测点位示意图

○：无组织监测点位

掩埋场

○

○

○

○

○

风向

图6      掩埋场无组织监测点位示意图

○：无组织监测点位

3、废气手工监测方法及使用仪器

废气污染物手工监测方法及使用仪器情况见表3-3。

表3-3废气污染物手工监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 样品保存方法 | 分析方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞及其化合物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） | 密封、 避光 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009 | 0.0025 mg/m3 | 冷原子吸收测汞仪F732-VJ 150470 智能双路烟气采样器3072型 |
| 2 | 烟气黑度 |  | — | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度 HJ/T398-2007 | — | 林格曼黑度计 HC10 1# |
| 3 | 有组织颗粒物 |  | 密封 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） | — | 全自动烟尘（气）测试仪YQ3000型 电子半微量天平MS105DU型 |
| 4 | 无组织颗粒物 | 《大气污染物无组织排放监测技术指导》 HJ/T55-2000 | 密封 | 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 | 0.001 mg/m3 | 电子半微量天平 MS105DU型 |
| 5 | 非甲烷总烃 |  | 密封、避光 | 气相色谱法 HJ/T 604-2017 | 0.07 mg/m3 | 气相色谱仪 GC-2014C |
| 6 | 氨 |  | 密封 | 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | 可见分光光度计 721G |
| 7 | 二氧化硫 |  | 密封 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 | 0.007 mg/m3 | 可见分光光度计 721G |

## （二）废水监测

1、废水监测内容

在厂区废水主要污染源为污水总排口及脱硫废水，监测频次及监测内容具体情况见表3-4、3-5。

表3-4  废水污染物手工监测内容一览表

| 序号 | 排放口 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 样品个数 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 循环冷却系统、超滤浓水总排口 | pH值、悬浮物、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体（全盐类）、总磷、 | 每月一次，每次一天 | 每次非连续采样至少3个 | 同步监测工况负荷、 流量等 |
| 2 | DW003 | 脱硫废水处理系统出口 | pH值、总砷、总铅、总汞、总镉 | 每季一次，每次一天 | 每次非连续采样至少3个 | 同步监测工况负荷、 流量等 |

表3-5  废水污染物自动监测内容一览表

| 序号 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 总排口 | 化学需氧量 | 每2小时1次 | 同步监测工况负荷、 流量等 |
| 2 |  |  | 氨氮 | 每2小时1次 |  |

2、废水手工监测点位示意图

废水手工监测点位示意图见图4。

3、废水手工监测方法及使用仪器

废水污染物监测方法及使用仪器情况见表3-6。

| 表3-6 废水污染物监测方法及使用仪器一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分析项目 | 采样方法及依据 | 样品保存方法 | 样品分析及依据 | 方法 检出限 | 监测仪器设备名称和型号 |
| 1 | 总磷 | 地表水和污水监测技术规范HJ/T 91-2002 | 用H2SO4/HCL酸化，pH≤2 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 0.01mg/L | 可见分光光度计721G型 |
| 2 | 悬浮物 |  | 避光保存 | 重量法 GB 11901-89 | 4 mg/L | 电子天平AL204型 |
| 3 | 石油类 |  | 用HCL酸化至pH≤2 | 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L | 红外分光测油仪JLBG-126型 |
| 4 | 氟化物 |  | 1-5℃，避光保存 | 离子选择电极法GB 7484-87 | 0.05 mg/L | pH计PHS-3C型 |
| 5 | 硫化物 |  | 水样充满容器。1L水样加NaOH至pH=9，加入5%抗坏血酸5ml，饱和EDTA3ml，滴加饱和Zn(AC)2至胶体产生，常温避光 | 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996 | 0.005mg/L | 可见分光光度计721G型 |
| 6 | 挥发酚 |  | 1-5℃避光，用磷酸调至pH≤2，加入抗坏血酸0.01-0.02g去除残余氯 | 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | 可见分光光度计721G型 |
| 7 | 溶解性总固体 |  | 1-5℃冷藏 | 称量法 GB/T5750.4-2006 | 4mg/L | 电子天平AL204型 |
| 8 | pH值 |  | 尽快测定 | 玻璃电极法 GB/T6920-1986 | 0.01 （pH值） | pH计PHS-3C型 |
| 9 | 总汞 | 地表水和污水监测技术规范HJ/T 91-2002 | HCL，1%，如水样为中性，1L水样中加浓HCL10ml | 原子荧光法， HJ 694-2014 | 0.04μg/L | 原子荧光仪AFS-8220型 |
| 10 | 总镉 |  | 1L水样中加浓HNO310ml酸化 | 原子吸收分光光度法，GB 7475-87 | 1ug/L | 原子吸收仪AA-6300型 |
| 11 | 总铅 |  | HNO3，1%，如水样为中性，1L水样中加浓HNO310ml | 原子吸收分光光度光法，GB 7475-87 | 10ug/L | 原子吸收仪AA-6300型 |
| 12 | 总砷 |  | 1L水样中加浓HNO310ml | 原子荧光法，HJ 694-2014 | 0.3μg/L | 原子荧光仪AFS-8220型 |
| 13 | pH |  | 尽快测定 | 玻璃电极法 GB/T6920-1986 | 0.01 （pH值） | pH计PHS-3C型 |

## （三）厂界噪声监测

1、厂界噪声监测内容

厂界噪声监测内容见表3-7。

表3-7厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测 项目 | 监测 频次 | 监测方法及 依据 | 方法 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 共8个点 | Leq(A) | 每季度一次（昼、夜各一次） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 中5测量方法 | — | 多功能声级计AWA6228型 |

- 监测点位示意图

监测点位示意图见图4。

DW001

图4    厂区平面图

N

储油罐

监 测 报 告

誉达环监字（2018）第5906号

项目名称：山西绿海农药科技有限公司污染源自行监测

委托单位：        山西绿海农药科技有限公司

山西誉达环境监测有限公司

二〇一八年十二月

监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保设施验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测；由委托单位自行采样送监的样品，本报告只对送监样品负责，不对样品来源负责。

2、报告无本公司公章、骑缝章及CMA章无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

项 目 名 称：山西绿海农药科技有限公司污染源自行监测

承 担 单 位：山西誉达环境监测有限公司

法 定 代 表 人：王 鹏 举

项 目 负 责 人：吕 俊 峰

报 告 编 写 人：赵    兴

报 告 审 核：

报 告 审 定：

山西誉达环境监测有限公司电话：0359-2553080传真：0359-2553080邮编：044000地址：运城市空港南区通达南路12号

一、任务由来

受山西绿海农药科技有限公司委托，山西誉达环境监测有限公司于2018年12月6日-9日对山西绿海农药科技有限公司废气污染源、厂界无组织、厂界噪声、环境空气、废水、地下水及土壤进行监测，监测内容详见表2-1。

二、监测内容

表2-1                委托监测点位、项目及频次一览表

序号监测

对象监测点位监测项目监测

频次要求1废气12t/h燃煤锅炉

脱硫除尘出口SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物监测一天，一天一次在生产工况正常稳定时12t/h燃煤锅炉

脱硫除尘烟囱出口烟气黑度2#工艺废气治理系统甲醛、非甲烷总烃2废水厂区污水总排口悬浮物、色度、石油类、苯胺类、动植物油、挥发酚、BOD53地下水杨家庄水井PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氯化物、氰化物、硫酸盐、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数记录井深、

水温、水位4无组织厂界（上风向1个点，下风向4个点）氨（氨气）、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、甲醛、甲醇监测一天，一天一次记录风速、风向、气温、气压等5环境空气临晋中学二氧化硫、二氧化氮、PM10、TSP、非甲烷总烃、氯化氢、氨气每天1次，

连续3天银星中学6噪声厂界四周（8个点）Leq（A）监测一天，昼夜各一次无雨雪雷电，风速小于5m/s7土壤厂区生产车间周边

（1个点位）镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、总石油烃、多氯联苯、总氰化物、氯化物、六价铬、硫化物、甲苯、阳离子交换量、三甲苯监测一天，一天一次——三、质量保证和质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据生态环境部《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004），《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），我公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测期间工况，详见表3-1。

（2）监测人员全部持证上岗，详见表3-2。

（3）监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内，详见表3-3，监测分析方法及使用仪器详见表3-4。

（4）在监测前后对现场采样仪器进行相应的校准，详见表3-5。

（5）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”，质控数据详见表3-6。

表3-1a                     监测期间工况一览表

日期单位产品名称设计产量实际产量工况负荷（%）12月6日山西绿海农药科技有限公司PDE1.67t/d1.3t/d77.8锅炉12t/h3.6t/h30.0

表3-1b                     监测期间工况一览表

日期单位名称设计处理量（m3/d）实际处理量（m3/d）工况负荷（%）12月6日山西绿海农药科技有限公司污水处理设施污水80016020.0表3-2                  监测分析人员上岗证一览表

姓    名上岗证号姓    名上岗证号姓    名上岗证号陈冲SXYD18040原飞SXYD18037赵兴SXYD18044张俊霞SXYD18030张莉SXYD18012张娜SXYD18025李炎SXYD18013郭若宁SXYD18026王曼樱SXYD18020表3-3                监测分析仪器监定一览表

监测项目仪器名称及型号仪器编号仪器技术指标检定/校准部门与时间氨（氨气）、颗粒物、氯化氢、甲醛、甲醇、二氧化硫、二氧化氮、PM10空气/智能TSP综合采样器2050型Q02486586、

Q02509561、

Q02491371、

Q02508836、

Q0251064060-130L/min

0.1-1.0 L/min运城市质量技术监督检验测试所2018年9月检定SO2、NOx自动烟尘（气）测试仪3000-C型5244180109气：1.0 L/min

尘：5～60 L/min颗粒物、流速、

温度、

含湿量便携式大流量低

浓度烟尘自动试仪崂应3012H-DA09147935D流量：0～100 L/min

温度：0-500℃运城市质量技术监督检验测试所2018年7月检定汞及其化合物空气/智能TSP综合采样器2050型Q0248658660-130L/min

0.1-1.0 L/min运城市质量技术监督检验测试所2018年9月检定冷原子吸收测汞仪F732-VJ150470≤0.05ug/L山西省计量科学研究院2018年8月烟气黑度林格曼黑度计

HC101#0—5级深圳市汇科计量检测技术有限公司2018年10月检定颗粒物MS105DUB3511218700～120g运城市质量技术监督检验测试所2018年9月检定SS、溶解性总固体AL204型B2240153100～210g非甲烷总烃气相色谱GC-2014CC11755130418CS总烃、甲烷：0.1ppm以上                                                              石油类、动植物油红外分光测油仪JLBG-126型12041260260～80mg/L山西省计量科学研究院2018年8月挥发酚、氨氮、

氰化物721G071113070011340～1000nm运城市质量技术监督检验测试所2018年9月检定BOD5生化培养箱HSP-250B20120926020℃NO2、甲醛721G071113090035340～1000nmSO2721G071112050078340～1000nm氯化氢、氨（氨气）、甲醇、六价铬、苯胺类、

亚硝酸盐 721G071112060009340～1000nm汞、砷原子荧光光度计AFS-8220型8220-1207569＜4μg/l山西省计量科学研究院2018年8月铅、镉、铁、锰原子吸收AA6300C型A30645031437CS190～900nm运城市质量技术监督检验测试所2018年9月检定氯化物、硫酸盐、

硝酸盐ICS-900型120813570—500μs                                                                     0—10000μs山西省计量科学研究院2018年8月pH值PHS-3C型600412070169pH：0～14.00                                                运城市质量技术监督检验测试所2018年9月检定氟化物PHS-3C型600412060236pH：0～14.00                                                总大肠菌群、细菌总数生化培养箱SPX-250BEW15080-70℃

表3-4                    监测分析方法一览表

监测类别监测

项目采样方法依据

（标准名称及编号）分析方法依据

（标准名称及编号）分析方法

检出限/最低检出浓度有

组

织

废

气SO2《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）固定污染源排气中 二氧化硫的测定

定电位电解法HJ 57-20173mg/m3NOx固定污染源废气 氮氧化物的测定

定电位电解法 HJ 693-20143mg/m3颗粒物固定源排放物-低浓度颗粒物（粉尘）的质量浓度测定-手工重量分析法

ISO12141：2002——汞及其化合物固定污染源废气 汞的测定

冷原子吸收分光光度法 HJ 543-20090.0025mg/m3烟气黑度固定污染源排放烟气黑度的测定

林格曼烟气黑度 HJ/T398-2007——非甲烷总烃固定污染源排气中非甲烷总烃的测定

气相色谱法 HJ 38-20170.07mg/m3甲醛空气质量 甲醛的测定

乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-19950.5mg/m3无组织颗粒物《大气污染物无

组织排放监测

技术导则》

（HJ/T55-2000）

环境空气 总悬浮颗粒物的测定

重量法GB/T 15432-19950.001mg/m3氨  纳氏试剂分光光度法  HJ 533-20090.01mg/m3甲醛空气质量 甲醛的测定

乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-19950.5mg/m3甲醇变色酸比色法  《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）2mg/m3非甲烷总烃环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-20170.07mg/m3臭气浓度空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-93——氯化氢固定污染源排气中氯化氢的测定

硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-19990.05mg/m3污水石油类、动植物油《地表水和污水监测技术规范》

（HJ/T91-2002）水质 石油类和动植物油的测定红外分光光度法  HJ 637-20120.04 mg/LSS重量法  GB 11901-19894mg/L色度水质 色度的测定 稀释倍数法      GB 11903-1989——挥发酚水质 挥发酚的测定  4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-20090.01mg/L苯胺类水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889-19890.03mg/LBOD5水质  五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-20090.5mg/L环境空气二氧化硫《环境空气质量

手工监测技术规范》

（HJ 194-2017）环境空气  二氧化硫的测定

甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法                                        HJ 482-20090.04mg/m3PM10环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法  HJ 618-20110.010mg/m3非甲烷总烃环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-20170.07mg/m3氯化氢固定污染源排气中氯化氢的测定

硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-19990.05mg/m3二氧化氮环境空气  氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法                          HJ 479-20090.003mg/m3TSP环境空气 总悬浮颗粒物的测定

重量法GB/T 15432-19950.001mg/m3氨  纳氏试剂分光光度法  HJ 533-20090.01mg/m3地下水PH《地下水环境监测技术规范》

（HJ/T 164-2004）玻璃电极法     GB/T 5750.4-20060.01（pH值）挥发酚4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法

GB/T 5750.4-20060.002mg/L总硬度     乙二胺四乙酸二钠滴定法

GB/T 5750.4-2006    1.00 mg/L溶解性总固体 称量法      GB/T 5750.4-2006  4mg/L硝酸盐 离子色谱法   GB/T 5750.5-20060.15mg/L氨氮纳氏试剂分光光度法  GB/T 5750.5-20060.02 mg/L亚硝酸盐 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-20060.001 mg/L氯化物 离子色谱法     GB/T 5750.5-20060.15mg/L氰化物 异烟酸—吡唑啉酮分光光度法

GB/T 5750.5-20060.002mg/L硫酸盐 离子色谱法     GB/T 5750.5-2006 0.75mg/L氟化物水质氟化物的测定 离子选择电极法     GB 7484-19870.05mg/L砷原子荧光法     GB/T 5750.6-2006  1.0μg/L汞 原子荧光法     GB/T 5750.6-2006  0.1μg/L六价铬二苯碳酰二肼分光光度法                                   GB/T 5750.6-20060.004mg/L铅无火焰原子吸收分光光度法

GB/T 5750.6-2006  2.5μg/L镉无火焰原子吸收分光光度法

GB/T 5750.6-20060.5μg/L铁 原子吸收分光光度法                GB/T 5750.6-200625μg/L锰原子吸收分光光度法                   GB/T 5750.6-200625μg/L耗氧量酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-20060.05mg/L总大肠菌群   多管发酵法  GB/T 5750.12-2006<2细菌总数平皿计数法  GB/T 5750.12-2006<1土壤铅《土壤环境监测技术规范》

（HJ/T 166-2004）土壤质量 铅、镉的测定

石墨炉原子吸收分光光度计 GB/T17141-19970.1mg/kg镉 土壤质量 铅、镉的测定

石墨炉原子吸收分光光度计 GB/T17141-19970.01mg/kg铬土壤质量 总铬的测定

火焰原子吸收分光光度计 HJ491-20095mg/kg铜 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度计 GB/T17138-19971mg/kg 锌土壤质量 铜、锌的测定

火焰原子吸收分光光度计 GB/T17138-19970.5mg/kg镍土壤质量 镍的测定

火焰原子吸收分光光度计  GB/T17139-19975mg/kg汞土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法    HJ 680-2013                  0.002mg/kg砷土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法    HJ 680-2013                  0.01mg/kg总氰化物土壤 氰化物和总氰化物的测定

分光光度法 HJ 745-20150.04 mg/kg阳离子交换量中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定  NY/T 295-1995——总石油烃多氯联苯氯化物六价铬硫化物甲苯三甲苯表3-5a                      监测仪器校准结果

烟尘仪型号YQ3000-C型  烟尘仪出厂编号   5244180109   校准日期 2018年12月4日

校准仪名称 崂应7040A型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置  编号 13110025

采样仪器流量计校准情况校准项目校准仪显示值烟尘仪显示值误差%允许

误差%评价动压校准

（Pa）0 00±2.0合格100 1000±2.0500 5020.4±2.0900 9111.2±2.0静压校准（KPa）0.00 0.000±4.0合格3.00 3.072.3±4.08.00 8.050.6±4.013.0012.71-2.2±4.018.0017.74-1.4±4.0流量校准 （L/min）10.110.0-1.0±2.5合格30.330.0-1.0±2.550.450.0-0.8±2.5烟气分析仪校准情况校准项目标气编号标气浓度（mg/m3）烟尘仪显示浓度（ mg/m3）误差%允许误差%评价SO21＃---AM0706257.1580.9mg/m3±5.0ppm合格3＃----L163208028289284-1.7 ±5.0NO1＃----1040505040.0412.5 ±5.0合格2＃----53480202196-3.0 ±5.0备注SO2： 20.0ppm=57.1 mg/m3；    101 ppm=289mg/m3；   5ppm=14.3mg/m3；

NO： 29.9 ppm=40.0 mg/m3；    151 ppm=202 mg/m3表3-5b                      监测仪器校准结果

烟尘仪型号YQ3000-C型  烟尘仪出厂编号   5244180109   校准日期 2018年12月6日

校准仪名称 崂应7040A型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置  编号 13110025

采样仪器流量计校准情况校准项目校准仪显示值烟尘仪显示值误差%允许

误差%评价动压校准

（Pa）000±2.0合格10099-1.0 ±2.05005040.8 ±2.0900889-1.2 ±2.0静压校准（KPa）0.00 0.00 0 ±4.0合格3.00 3.113.7 ±4.08.00 7.81-2.4 ±4.013.00 12.74-2.0 ±4.018.00 17.75-1.4 ±4.0流量校准 （L/min）10.110.0 -1.0 ±2.5合格29.430.0 2.0 ±2.550.750.0 -1.4 ±2.5烟气分析仪校准情况校准项目标气编号标气浓度（mg/m3）烟尘仪显示浓度（ mg/m3）误差%允许误差%评价SO21＃---AM0706257.156-1.1mg/m3±5.0ppm合格3＃----L1632080282892941.7±5.0NO1＃----1040505040.039-2.5 ±5.0合格2＃----534802022072.5±5.0备注SO2： 20.0ppm=57.1 mg/m3；    101 ppm=289mg/m3；   5ppm=14.3mg/m3；

NO： 29.9 ppm=40.0 mg/m3；    151 ppm=202 mg/m3表3-5c                      监测仪器校准结果

烟尘仪型号3012H-D型  烟尘仪出厂编号   A09147935D   校准日期 2018年12月4日

校准仪名称 崂应8040型智能高精度综合标准仪                   编号 2L01118710

采样仪器流量计校准情况校准项目校准仪显示值烟尘仪显示值误差%允许误差%评价动压校准

（Pa）000 ±2.0合格10099-1.0±2.05005061.2±2.0900892-0.9±2.0静压校准（KPa）0.000.00 0 ±4.0合格3.002.98-0.7±4.08.007.85-1.9 ±4.013.0013.201.5 ±4.018.0018.301.7±4.0流量校准 （L/min）20.320.0-1.5±2.5合格39.540.01.3 ±2.558.360.02.9±2.581.380.0-1.6±2.5表3-5d                      监测仪器校准结果

烟尘仪型号3012H-D型  烟尘仪出厂编号   A09147935D   校准日期 2018年12月8日

校准仪名称 崂应8040型智能高精度综合标准仪                   编号 2L01118710

采样仪器流量计校准情况校准项目校准仪显示值烟尘仪显示值误差%允许误差%评价动压校准

（Pa）000±2.0合格1001000.0 ±2.05005030.6 ±2.0900889-1.2 ±2.0静压校准（KPa）0.000.000 ±4.0合格3.003.10 3.3 ±4.08.007.88-1.5 ±4.013.0013.50 3.8 ±4.018.0018.21.1 ±4.0流量校准 （L/min）19.6 20.02.0 ±2.5合格40.340.0-0.7 ±2.561.560.0-2.4 ±2.581.780.0-2.1 ±2.5表3-5e                   监测仪器校准结果（12月4日）

仪器名称型号仪器编号气路

名称仪器实际流量（升/分钟）标准流量计流量（升/分钟）示值误差（%）允差

（%）校准

结果空气/智能TSP综合采样器2050型Q02486586粉尘100100.8-0.8 ±2.0合格A0.50.4882.5 ±5.0合格B1.0 1.012-1.2 ±5.0合格Q02509561粉尘100101.2-1.2±2.0合格A0.50.4921.6 ±5.0合格B1.0 1.008-0.8 ±5.0合格Q02491371粉尘100100.9-0.9 ±2.0合格A0.50.4872.7 ±5.0合格B1.0 0.9910.9 ±5.0合格Q02508836粉尘10098.81.2 ±2.0合格A0.50.511-2.2 ±5.0合格B1.0 0.9881.2 ±5.0合格Q02510640粉尘10099.20.8 ±2.0合格A0.50.4931.4±5.0合格B1.0 1.008-0.8 ±5.0合格表3-5f                    监测仪器校准结果（12月9日）

仪器名称型号仪器编号气路

名称仪器实际流量（升/分钟）标准流量计流量（升/分钟）示值误差（%）允差

（%）校准

结果空气/智能TSP综合采样器2050型Q02486586粉尘100100.4-0.4±2.0合格A0.50.513-2.5 ±5.0合格B1.0 1.008-0.8±5.0合格Q02509561粉尘100100.6-0.6±2.0合格A0.50.4941.2 ±5.0合格B1.0 0.9910.9 ±5.0合格Q02491371粉尘10099.30.7±2.0合格A0.50.508-1.6±5.0合格B1.0 0.9871.3 ±5.0合格Q02508836粉尘100101.1-1.1 ±2.0合格A0.50.513-2.5 ±5.0合格B1.0 1.013-1.3 ±5.0合格Q02510640粉尘10098.81.2 ±2.0合格A0.50.4921.6 ±5.0合格B1.0 1.016-1.6 ±5.0合格

表3-6            监测质量控制数据及统计结论一览表

监测项目样品编号平行双样加标回收率（%）标准样品监查

(mg/L)结果测定值 (mg/L)相对偏差（%）允许偏差（%）测定

结果要求

范围测定

值保证

值BOD5ZC18590611WS1#-1-116.11.6≤20————相对偏差R

回收率□

标准样品□ZC18590611WS0#-115.6挥发酚ZC18590611WS1#-1-10.0110≤25————相对偏差R

回收率□

标准样品□ZC18590611WS0#-20.011苯胺类204016—————0.7150.712± 0.055相对偏差□

回收率□

标准样品R甲醛204529—————0.5570.561±0.033相对偏差□

回收率□

标准样品R氨206908—————1.561.53±0.06相对偏差□

回收率□

标准样品R四、监测结果

4.1废气监测结果

有组织废气污染物，监测结果见表4-1~4-2，监测点位示意图见图4-1~4-2。

表4-1                                   锅炉烟气处理设施出口废气监测结果一览表

监测日期监测点位废气

排放量

Nm3/h含氧量%含湿量%烟温℃流速m/s颗粒物汞及其化合物SO2NOx12t/h燃煤锅炉脱硫除尘烟囱出口烟气黑度（林格曼级）实测浓度

mg/m3折算浓度

mg/m3实测浓度

mg/m3折算浓度

mg/m3实测浓度

mg/m3折算浓度

mg/m3实测浓度

mg/m3折算浓度

mg/m312月6日12t/h燃煤锅炉脱硫除尘出口2291815.14.552.341.40.00740.015114353571＜1标准限值————————————30——0.05——200——2001达标情况————————————达标——达标——达标——达标达标备注标准限值执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的浓度限值

基准含氧量：9%

表4-2             2#工艺废气治理系统出口废气监测结果一览表

监测日期废气排放量Nm3/h流速

m/s含湿量

%烟温

℃非甲烷总烃甲醛排放浓度mg/m3排放速率kg/h排放浓度mg/m3排放速率kg/h12月6日6132.82.512.21130.0517ND3.10×10-4标准限值————————12010250.26达标情况————————达标达标达标达标

备注标准限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；

ND表示未检出，甲醛的检出限为：0.5mg/m34.2无组织监测结果

监测期间的气象参数见表4-3，厂界无组织监测结果见表4-4，监测点位示意见图4-3。

表4-3              厂界无组织监测气象参数一览表

监测日期时间气温（℃）气压（KPa）风向（度）风速(m/s)天气状况12月6日9:001.597.8401.4晴10:002.897.8451.5晴11:003.197.7451.5晴12:003.397.7501.6晴表4-4a                     厂界无组织监测结果             单位：mg/m3

监测项目

监测点位颗粒物非甲烷总烃氯化氢甲醛甲醇上风向1#1.19ND下风向2#1.96 ND3#1.42 ND4#1.29 ND5#1.24 ND最大值1.96ND标准限值1.04.00.200.2012达标率（%）100100100100100执行标准标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定限值；

ND表示未检出，甲醛的检出限为：0.5mg/m3。

表4-4b                     厂界无组织监测结果

监测项目

监测点位氨（氨气）（mg/m3）臭气浓度上风向1#＜10下风向2#14 3#16 4#115#＜10最大值16标准限值1.520达标率（%）100100执行标准标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1规定限值

4.3噪声监测结果

厂界噪声监测点位示意图见图4-3，噪声监测仪器校准结果见表4-5，监测期间气象参数见表4-6，监测结果见表4-7。

表4-5                 噪声监测仪器校准结果

仪器名称仪器编号测试前校准值测试后校准值标准数值及允差校准结果AWA6228型

声级计10415193.8 dB（A）93.8 dB（A）94.0±0.5 dB（A）合格

表4-6                   监测期间气象参数一览表

日期时间风向 (度)风速(m/s)天气状况12月6日9:00~10:00401.4晴22:00~23:00602.0晴表4-7                  厂界噪声监测结果一览表           单位：dB(A)

测点位置Leq(A)2018.12.6昼间夜间1#厂界北09:0154.122:0347.92#厂界北09:0952.122:1242.83#厂界东09:1654.122:2143.04#厂界东09:2353.322:2845.65#厂界南09:3156.422:3645.26#厂界南09:4157.122:4546.67#厂界西09:5253.022:5347.38#厂界西09:5853.622:5842.1标准值6050执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中二类标准4.4废水监测结果

废水总排口监测结果见表4-8。

表4-8             厂区污水总排口废水水质监测结果一览表     单位：mg/L

监测点位监测日期悬浮物色度（倍）石油类动植物油苯胺类挥发酚BOD5厂区污水总排口12月6日1040.050.490.2010.02830.2标准限值40064151005.01.0350备注 废水排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准限值4.5地下水监测结果

地下水监测结果见表4-9。

表4-9                                       地下水水质监测结果一览表                                  单位mg/L

监测

点位采样日期pH

(无量纲)氨氮NO3-NNO2-N挥发酚氯化物氰化物硫酸盐砷汞六价铬总硬度铅氟化物镉铁锰溶解性总固体耗氧量大肠

菌群

(个/L)细菌

总数

(个/ml)水温（℃）井深（m）水位（m）杨家庄水井12月6日8.47ND0.6930.004ND65.7ND1461.6

×10-3ND0.014208ND0.98NDNDND7081.17<249标准限值6.5~8.50.5020.01.000.0022500.052500.010.0010.054500.011.00.0050.30.1010003.03.0100——达标情况达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标——备注（1）“ND”表示未检出。氨氮的检出限为0.02mg/L，挥发酚的检出限为0.002mg/L，氰化物的检出限为0.002mg/L，汞的检出限为0.1ug/L，铅的检出限为0.09ug/L，镉的检出限为0.5ug/L，铁的检出限为25ug/L，锰的检出限为0.12ug/L。

（2）井深水位为调查数据。（3）监测项目执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。4.6环境空气监测结果

环境空气气象参数见表4-10，环境空气监测结果见表4-11。

表4-10                   环境空气气象参数一览表

点位

日期

参数 1#临晋中学 2#银星中学12月6日12月7日12月8日12月9日12月6日12月7日12月8日12月9日气温（℃）2:00——-7.2-8.3-6.6——-7.2-8.3-6.88:00——-5.8-6.1-3.9——-6.0-6.3-4.214:003.42.21.22.43.22.21.22.220:00-1.4-2.3-3.1——-1.3-2.3-3.3——气压kPa2:00——98.298.398.2——98.298.398.28:00——98.098.097.9——98.098.198.014:0097.797.697.797.697.797.797.797.620:0097.797.897.8——97.897.897.8——风速m/s2:00——2.01.51.2——2.01.71.38:00——1.81.51.3——1.81.61.314:002.21.81.61.02.21.71.61.320:002.11.71.4——2.01.71.4——风向（°）2:00——280290285——2802902858:00——285285290——28529029014:00502853002905529029529520:0055290305——55290305——天气

状况2:00——多云多云多云——多云多云多云8:00——多云多云多云——多云多云多云14:00晴多云晴晴晴多云晴晴20:00晴多云多云——晴多云多云——

表4-11a             环境空气质量现状日均值监测结果          单位：ug/m3

类别点位日期TSPPM10SO2NO2环

境

空

气1#临晋中学12月6日166 105 313912月7日158 109 284012月8日169 117 29 362#银星中学12月6日162 100 243012月7日155 111 26 3212月8日166 121 2327标准限值——30015015080备注标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）表1中二级标准

表4-11b             环境空气质量现状日均值监测结果          单位：mg/m3

类别点位日期非甲烷总烃HCL氨气环

境

空

气1#临晋中学12月6日1.08ND12月7日0.90ND12月8日1.00ND2#银星中学12月6日1.16ND12月7日1.04ND12月8日0.93ND标准限值——2.00.050.2备注非甲烷总烃执行《河北省地方环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB 13/ 1577—2012）表1中二级标准；HCL和氨气执行《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）表1中规定限值；

ND表示未检出，HCL的检出限为：0.05mg/m3。

4.7土壤监测结果

土壤监测结果见表4-13。

表4-13                                        土壤监测结果一览表                                  单位mg/kg

监测

点位采样日期镉铬汞砷铅铜锌镍总石油烃多氯联苯总氰化物氯化物六价铬硫化物甲苯阳离子交换量三甲苯厂区生产车间周边12月

6日标准限值0.302000.5030300100250506201.060005003300达标情况达标达标达标——达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标备注（1）“ND”表示未检出。NO3-N的检出限为0.15mg/L，硫化物的检出限为0.005mg/L，氨氮的检出限为0.02mg/L，砷的检出限为1.0ug/L，铜的检出限为0.08ug/L，锌的检出限为0.67ug/L，铅的检出限为0.09ug/L，锰的检出限为0.12ug/L，汞的检出限为0.1ug/L，挥发酚的检出限为0.002mg/L，氰化物的检出限为0.002mg/L。

（2）监测项目执行《土壤环境质量标准》GB15618-1995中中性土壤旱地农田二级标准。

五、监测结论

由监测结果可知，监测期间，山西绿海农药科技有限公司污染物达标情况如下：

1、废气污染物

12t/h燃煤锅炉废气中的颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的浓度限值要求；2#工艺废气治理系统出口的非甲烷总烃、甲醛的排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

2、厂界无组织

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、甲醛、甲醇的排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求，厂界无组织氨（氨气）的排放浓度及臭气浓度均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。

3、环境空气

环境空气氨（氨气）、TSP、PM10、非甲烷总烃、氯化氢、SO2、NO2的排放浓度均达到环境空气质量标准（GB 3095—2012）表1中二级标准要求。

4、厂界噪声

厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

5、废水污染物

污水处理厂总出口的悬浮物、色度、石油类、苯胺类、动植物油、挥发酚、BOD5的排放浓度均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）排放标准限值。

6、地下水

地下水的PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氯化物、氰化物、硫酸盐、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

7、土壤

土壤的镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、总石油烃、多氯联苯、总氰化物、氯化物、六价铬、硫化物、甲苯、阳离子交换量、三甲苯均达到《土壤环境质量标准》GB15618-1995中中性土壤旱地农田二级标准。

煤场

▲：1#

化学楼

▲：2#

锅炉

▲：3#

办公楼

▲：

4#

▲：5#

锅炉

锅炉

氨区

▲：噪声监测点位

:废水监测点位

图4    厂界噪声、废水监测点位示意图

▲：6#

▲：7#

▲：8#

空             地

空地

内

部

道

路

空            地

DW002

## （四）排污单位周边环境质量监测

1、监测内容

企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书及其批复的要求开展。监测的点位、项目、频次见表3-8。

表3-8排污单位周边环境质量监测内容一览表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测 频次 | 样品个数 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 办公楼 | TSP、二氧化硫、氮氧化物 | 每季一次， 连续五天 | 每天1个样品，共5个 | 同步监测生产负荷、气象参数等 |
| 地下水 | 厂址 | pH值、氰化物、氨氮 | 每月一次， 每次一天 | 每天1个样品，共1个 | — |
|  | 龙门 |  |  | 每天1个样品，共1个 |  |
|  | 侯家庄 |  |  | 每天1个样品，共1个 |  |
|  | 上市沟矸石场上游30米监测井 | pH值、氨氮、亚硝酸盐、氰化物、铬（六价）、总硬度、氟、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、石油类、硫化物、总大肠菌群和细菌总数 | 按枯、平、丰水期，每期测一次； 每次一天 | 每天1个样品，共1个 |  |
|  | 上市沟粉煤灰拦灰坝下游100米监测井 |  |  | 每天1个样品，共1个 |  |

- 监测点位示意图

监测点位示意图见图5。

：地下水监测点位

:环境空气监测点位

厂内

上市沟矸石场监测井

上市沟粉煤灰监测井

图5      环境空气、地下水监测点位示意图

3、监测方法及使用仪器

监测方法及使用仪器情况见表3-9。

表3-9排污单位周边环境质量监测监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 样品保存方法 | 监测分析方法及依据 | 方法 检出限 | 监测仪器名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | TSP | 《环境空气质量手工监测技术规范》 （HJ 194-2017） | 密封 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 | 空气/智能TSP综合采样器 2050型 电子半微量天平 MS105DU型 |
| 2 |  | 二氧化硫 |  | 密封 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 0.004mg/m3 | 空气/智能TSP综合采样器 2050型 可见分光光度计721G |
| 3 |  | 氮氧化物 |  | 密封、避光 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 | 0.003mg/m3 | 空气/智能TSP综合采样器2050型 可见分光光度计721G |
| 4 | 地下水 | pH | 《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004 | 密封 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标5 pH值5.1玻璃电极法GB/T 5750.4-2006 | — | 精密pH计PHS-3C型 |
| 5 |  | 氰化物 |  | 加NaOH | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 4氰化物 4.1 异烟酸—吡唑啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | 0.002mg/L | 可见分光光度计721G |
| 6 |  | 氨氮 |  | 加 浓硫酸 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 9氨氮9.1纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | 0.02 mg/L | 可见分光光度计721G |
| 7 |  | 亚硝酸盐 |  | 密封 | 生活饮用水检验方法无机非金属指标 10亚硝酸盐10.1重氮偶合分光度法GB/T5750.5-2006 | 0.001 | 可见分光光度计721G |
| 8 |  | 铬（六价） |  | 加NaOH | 生活饮用水检验方法金属指标 10铬（六价）10.1二苯碳酰二肼分光度法GB/T5750.6-2006 | 0.004 | 可见分光光度计721G |
| 9 |  | 总硬度 |  | 密封 | 生活饮用水检验方法感官性状和无指标 7总硬度7.1乙二胺四乙酸二钠分光度法GB/T5750.4-2006 | 1.0 | 可见分光光度计721G |
| 10 |  | 氟化物 |  | 密封 | 生活饮用水检验方法无机非金属指标 3氟化物3.2离子选择电极法GB/T5750.5-2006 | 0.2mg/L | PHS-3C型 |
| 11 |  | 溶解性总固体 |  | 密封 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标8溶解性总固体 8.1 称量法 GB/T 5750.4-2006 | 4 | 电子天平AL204型 |
| 12 |  | 高锰酸盐指数 |  | 密封 | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标1耗氧量1.1酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 | 0.05 mg/L | 生化培养箱HSP-250B |
| 13 |  | 硫酸盐 |  | 密封 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标1硫酸盐1.1离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 | 0.75 mg/L | 离子色谱法ICS-900型 |
| 14 |  | 氯化物 |  | 密封 | 生活饮用水检验方法无机非金属指标 2氯化物2.2离子色谱法GB/T5750.5-2006 | 0.15 mg/L | 离子色谱法ICS-900型 |
| 15 |  | 石油类 |  | 加HCL | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ970-2018 | 0.01 | 紫外分光光度计TU1810型 |
| 16 |  | 硫化物 |  | 加NaOH和Zn（Al）2 | 水质 硫化物的测定 亚军甲基蓝分光光度法GB/T16489-1996 | 0.005 | 可见分光光度计721G |
| 17 |  | 总大肠菌群 |  | 密封 | 生活饮用水检验方法微生物指标 2总大肠菌群2.1多管发酵法GB/T5750.12-2006 | <2 | 生化培养箱SPX-250BE |
| 18 |  | 细菌总数 |  | 密封 | 生活饮用水检验方法微生物指标 1菌落总数1.1平皿计数法GB/T5750.12-2006 | <1 | 生化培养箱SPX-250BE |

四、自行监测质量控制

排污单位已建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制工作。委托取得检验检测资质的山西誉达环境监测有限公司代为开展自行监测，并对社会环境监测单位的资质进行严格确认，对社会环境监测单位的现场监测工作进行全程监督，并留存监督证据。以下质量保证措施根据自测方案的监测内容进行增减，确保质量保证措施覆盖所有的监测环节。

## （一）手工监测质量保证

1、机构和人员要求：我公司委托山西誉达环境监测有限公司进行监测，山西誉达环境监测有限公司通过山西省市场监督管理局资质认定并在有效期内，证书编号：150412050733，发证日期：2015年11月05日，有效期至：2021年11月04日，2014年12月10日在原山西省环境保护厅备案。

2、监测分析方法要求：采用国家标准方法、行业标准方法或国家生态环境部推荐方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具经过质检部门检定合格并在有效期内使用，按规范定期校准。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）及修改单、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等相关标准及规范的要求进行，按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。

5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）（2020年3月24日开始实施）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）等相关标准及规范的要求进行，按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。

6、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

7、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”、“三审”。

## （二）自动监测质量保证

1、运维要求：委托山西翼城科信科技有限公司负责运行和维护。

2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）对自动监测设备进行校准与维护。

3、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）（2020年3月23日止）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）（2020年3月24日起）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）（2020年3月24日止）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）（2020年3月24日起）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

4、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，长期保存。

# 五、执行标准

各类污染物排放执行标准见表5-1。

表5-1 污染物排放执行标准

| 污染源类型 | 序号 | 污染源名称 | 标准名称 | 监测项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源废气 | 1 | 锅炉烟气 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》 DB14/T 1703-2019 | 烟气黑度 | 1级 | 现行标准 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.03 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 35mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |  |
|  | 2 | 原煤 破碎 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 表 4 | 颗粒物 | 80mg/m3 | 环评批复 标准 |
| 无组织 | 1 | 氨罐区 | 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93 表 1 | 氨 | 1.5mg/m3 |  |
|  | 2 | 油库区 | 《大气污染物综合排放 标准》GB16297-1996 表 2 | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 |  |
|  | 3 | 华升电力厂界 |  | 颗粒物 | 1.0 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 |  |
|  | 4 | 上市沟固废场厂界 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.4mg/m3 |  |
| 废水 | 1 | 循环冷却系统、超滤浓水总排口 | 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 表 4 | 化学需氧量 | 100 mg/L | 环评批复 标准 |
|  | 2 |  |  | 氨氮 | 15 mg/L |  |
|  | 3 |  |  | 悬浮物 | 70 mg/L |  |
|  | 4 |  |  | 石油类 | 5 mg/L |  |
|  | 5 |  |  | 挥发酚 | 0.5 mg/L |  |
|  | 6 |  |  | 硫化物 | 1.0 mg/L |  |
|  | 7 |  |  | 总磷 | 0.5mg/L |  |
|  | 8 |  |  | 溶解性总固体（全盐类） | — |  |
|  | 9 |  |  | 氟化物 | 10 mg/L |  |
|  | 10 |  |  | pH值 | 6-9 |  |
|  | 11 | 脱硫 废水 | 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 表 4 | 总镉 | 0.1 mg/L |  |
|  | 12 |  |  | 总汞 | 0.05 mg/L |  |
|  | 13 |  |  | 总砷 | 0.5 mg/L |  |
|  | 14 |  |  | 总铅 | 1 mg/L |  |
|  | 15 |  |  | pH值 | 6-9 |  |
| 厂界 噪声 | 1 | 华升电力厂界 四周 | 《工业排污单位厂界环境噪声排放标准》 GB12348- 2008 2类 | 昼间dB（A） | 60dB（A） |  |
|  |  |  |  | 夜间dB（A） | 50dB（A） |  |
| 环境 空气 | 1 | 办公楼 | 环 境 空 气 质 量 标 准 GB3095-1996 | 二氧化硫 | 150ug/m3 | 环评批复 标准 |
|  | 2 |  |  | 氮氧化物 | 100ug/m3 |  |
|  | 3 |  |  | TSP | 300ug/m3 |  |
| 地下水 | 1 | 厂址、 侯家庄、 龙门 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准 | pH值 | 6.5~8.5 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.05mg/L |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.50mg/L |  |
|  | 2 | 上市沟矸石场上游30米监测井、上市沟粉煤灰拦灰坝下游100米监测井 |  | pH值 | 6.5~8.5 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.50mg/L |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 1.00mg/L |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.05mg/L |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） | 0.05mg/L |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 450mg/L |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 1.0mg/L |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 3.0mg/L |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 250mg/L |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 250mg/L |  |
|  |  |  |  | 石油类 | — |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | 0.02 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 3.0CPU /100mL |  |
|  |  |  |  | 细菌总数 | 100PU/mL |  |

# 六、委托监测情况

由于我公司自行开展监测资质不健全，故委托山西誉达环境监测有限公司开展手工监测工作，委托监测协议与自行监测方案一同报环保部门备案。

委托合同（环境监测技术合同）、社会环境监测单位的资质证书证书及附表、山西省生态环境厅公布的备案情况表（网上截图）附后。

# 七、信息记录和报告

## （一）信息记录

1、手工监测的记录

（1）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

（2）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

（3）样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

（4）质控记录：质控结果报告单。

2、自动监测运维记录

包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

3、生产和污染治理设施运行状况

记录监测期间排污单位及各主要生产设施运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

4、固体废物（危险废物）产生与处理状况

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。

## （二）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

1、监测方案的调整变化情况及变更原因；

2、排污单位及各主要生产设施全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

3、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

4、自行监测开展的其他情况说明；

5、排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

## （三）应急报告

1、监测结果出现超标时，对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因；

2、若短期内无法实现稳定达标排放的，应向当地生态环境局（厅）提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和生态环境部门等有关部门报告。

# 八、自行监测信息公布

## （一）公开方式

1、公司按要求及时在《全国污染源监测信息管理与共享平台》填报自行监测数据等信息，并在运城市生态环境部门自行监测信息发布平台向社会公开自行监测数据等信息。

2、公司通过公司网站的方式公开自行监测数据等信息（网址：http://www.sxygjh.com）。

## （二）公开内容

1、基础信息：排污单位名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

排污单位名称：山西阳光焦化（集团）华升电力有限公司

法定代表人：张卫平

所属行业：火力发电

地理位置：山西阳光焦化集团工业园区北

生产周期：全年生产

联系方式：0359-5758700

接受委托的社会环境监测单位名称：山西誉达环境监测有限公司

2、自行监测方案（排污单位基础信息、自行监测内容如有变更，应重新编制自行监测方案，报生态环境主管部门审核备案并公布）；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、自行监测年度报告；

6、其他需要公布的内容。

## （三）公开时限

1、排污单位基础信息与自行监测方案一同公布。

2、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公开，公开日期不得跨越监测周期；

3、自动监测数据应实时公开，其中，废水自动监测设备产生的数据为每2小时的均值，废气自动监测设备产生的数据为每1小时的均值；

4、2021年1月底前公布2020年度自行监测报告。

联系人：吕军峰

联系电话：18435982168